11/02/2014

UNIVERSISDAD       TECNOLÓGICA       DE       PEREIRA

PROGRAMA    DE    TECNOLOGÍA    ELÉCTRICA

LABORATORIO   DE   ELECTRÓNICA   INTEGRADA

PROFESOR:          JOSE NORBEY SANCHEZ F.

PREINFORME No 2.2:    “COMPUERTAS  LÓGICAS  Y DISPOSITIVOS  DIGITALES  LSI/MSI”

Diseñar un Contador BCD con salidas de Lógica Directa que cuente cíclicamente en Módulo 4  Ascendente  (0, 1, 2, 3, 0, 1,…), y un Oscilador  Variable y Simétrico  (Reloj ó Clock) con una variación entre 1Hz y 10000Hz y salida TTL.

Construya el circuito que se muestra en diagrama de bloques y haga la lista de materiales correspondiente.

Condiciones del Diseño:

**  Usar el contador decimal Up/Down 74xx192.

**  Construir el reloj con el circuito integrado (IC) temporizador 555.

**  Usar técnicas de simplificación para diseñar la lógica de soporte, y utilice sólo compuertas

tipo NAND, de tecnología TTL.

**  Usar un potenciómetro  para variar la frecuencia.

**  Usar el visualizador BCD a  7 Segmentos del laboratorio para verificar los resultados del

diseño.