25/02/2014

UNIVERSIDAD       TECNOLÓGICA       DE       PEREIRA

PROGRAMA    DE    TECNOLOGÍA    ELÉCTRICA

LABORATORIO   DE   ELECTRÓNICA   INTEGRADA

PROFESOR:           JOSE NORBEY SANCHEZ FERNANDEZ

PREINFORME No 4.1:        “CONTADORES, DECODIFICADORES Y VISUALIZADORES”

Diseñar un CONTADOR DE CUERPOS SÓLIDOS OPACOS CON VISUALIZACIÓN DIGITAL ENTRE 0 Y 99.

Para detectar el objeto se usará una FUENTE DE LUZ EXTERNA (lámpara) y una FOTORRESISTENCIA (LDR).

El circuito debe tener una entrada de reinicio RESET que al presionarse pone en ceros el CONTADOR.

Para el diseño de la INTERFAZ ÓPTICA DE LUZ A TENSIÓN tenga en cuenta que la FOTORRESISTENCIA típica varía su valor de resistencia inversamente proporcional a la intensidad de luz que recibe entre 100 Ω y 100000 Ω.

El circuito deberá detectar cuando se alcance el valor máximo de objetos contados, y cuando esto suceda, detendrá la cuenta (a través de la COMPUERTA DE ACCESO) y la visualización permanecerá estática en dicho valor (hasta presionar la entrada de RESET y poner en ceros el CONTADOR). Además, generará un sonido de Alarma Sonora mientras permanezca en el máximo valor de la cuenta.

Condiciones del Diseño:

** Usar DISPLAYS  DE   SIETE   SEGMENTOS  Color  Rojo  con  una  corriente  de  encendido

igual a 7 mA por segmento.

** Diseñar la etapa de los DECODIFICADORES DE SIETE SEGMENTOS con el IC 74XX48.

** Usar el CONTADOR DE DECADA 74XX90  para contar las UNIDADES y las  DECENAS.

** Usar a la entrada de RESET un pulsador NO.

** Para  diseñar  la  INTERFAZ  ÓPTICA  DE   LUZ  A  TENSIÓN usa  la  compuerta  SCHMITT

TRIGGER de tecnología CMOS y referencia CD4093.

** La señal de Alarma Sonora se producirá  con  un  Buzzer Piezoeléctrico  alimentado a 5 VDC

que  consume  una  corriente  igual  a  100 mA.  Este  emite  su  sonido  característico  al  ser

alimentado.

** Para   activar  el  Buzzer   Piezoeléctrico,  diseñar  una   INTERFAZ  DE  POTENCIA  con  un

transistor 2N3906 operando en Corte y Saturación.

** Para  la  COMPUERTA DE  ACCESO, para  el  DECODIFICADOR DE NÚMERO MÁXIMO, y

para  cualquier  LÓGICA  DE  SOPORTE  que  se  requiera, diseñar  el circuito más  reducido

posible  y  usar  cualquier tipo de compuerta  con  tecnología  TTL  o  CMOS  disponible en el

laboratorio (consultar la lista de materiales).

En la figura se muestra el diagrama en bloques del circuito.

Construir el circuito que se muestra en diagrama de bloques y hacer la lista de materiales correspondiente.

NOTAS

1. Cuando se desconozca el factor  de  amplificación  de  corriente, se puede considerar que

los transistores de baja potencia (con corriente menor a  1 A) tienen un  hFE mínimo de 100 y

que  los transistores de potencia media y alta  (con corriente entre 1 A y 10 A) tienen un  hFE

mínimo de 10 (en todos los casos  prácticos, siempre es mejor consultar  la hoja de datos del

transistor o medirlo).

2. El diseño debe incluir la magnitud y la potencia de todos los componentes usados.

3. Para evitar la interferencia de la luz  ambiental  que incide lateralmente en la fotorresistencia,

esta  se  debe  introducir en  un  pequeño  tubo  (no  translúcido)  y abierto únicamente en un

extremo para la entrada de luz, con el  propósito de  permitir  que  la  luz incida solamente de

frente en  la superficie de dicho compone. Con esto se evitarán falsas lecturas y se  mejorará

la respuesta y la sensibilidad del sensor al paso  de  los  objetos o  cuerpos  que  se  quieren

detectar. (Medidas del tubo: 10 cm de longitud y entre 1 y 1,5 cm de diámetro).