25/02/2014

UNIVERSIDAD       TECNOLÓGICA       DE       PEREIRA

PROGRAMA    DE    TECNOLOGÍA    ELÉCTRICA

LABORATORIO   DE   ELECTRÓNICA   INTEGRADA

PROFESOR:           JOSE NORBEY SANCHEZ FERNANDEZ

PREINFORME No 4.3:     “CONTADORES, DECODIFICADORES Y VISUALIZADORES”

Diseñar un TEMPORIZADOR PROGRAMABLE CON CONTEO DESCENDENTE DE 99 SEGUNDOS Y VISUALIZACIÓN DIGITAL. Cuando las salidas sean cero se deberá encender una sirena de 10W y 24VDC, y se deberá detener el temporizador. El temporizador deberá permanecer detenido y la sirena mantenerse encendida hasta que un nuevo valor para el conteo sea programado y cargado.

Condiciones del Diseño:

**  Usar el generador de funciones del laboratorio como el reloj de tiempo para los circuitos TTL

a una frecuencia exacta de 1 pulso cada segundo.

**  Diseñar la etapa de los decodificadores de siete segmentos con el IC 74xx47.

**  Usar el contador de década programable  74xx192  para contar las unidades y las  decenas.

**  Para programar el temporizador se deben usar interruptores digitales tipo DIP.

**  Usar a la entrada de carga un pulsador NO.

**  Para el detector de cero y para la lógica de soporte adicional que se requiera, usar cualquier

tipo de compuerta con tecnología TTL ó CMOS.

**  Elegir el o los transistores adecuados (de la lista de materiales del laboratorio) para construir

la interfaz de potencia que maneja la sirena.

NOTAS

1. Cuando se desconozca  el factor de amplificación  de corriente,  se puede considerar que los

transistores  de  baja   potencia  (con  corriente menor a 1A)  tienen  un  hFE mínimo de 100 y

los transistores de potencia media y alta  (con corriente entre1A  y 10A) tienen un hFE mínimo

de 10 (en todos los casos prácticos, si es posible, siempre es mejor medirlo).

2. El diseño debe incluir la magnitud y la potencia de todos los componentes usados.

En la figura se muestra el diagrama en bloques del circuito.

Construir el circuito que se muestra en diagrama de bloques y elegir los displays adecuados y hacer la lista de materiales correspondiente.