07/03/2014

UNIVERSIDAD       TECNOLÓGICA       DE       PEREIRA

PROGRAMA    DE    TECNOLOGÍA    ELÉCTRICA

LABORATORIO   DE   ELECTRÓNICA   INTEGRADA

PROFESOR:       JOSE NORBEY SANCHEZ FERNANDEZ

PREINFORME No 5:     “TEMPORIZADORES Y CONMUTADORES DE ESTADO SÓLIDO”

Analizar y medir la secuencia de tiempos de un SEMÁFORO VEHICULAR (LUZ DE TRÁFICO), y diseñar y construir el circuito secuencial de temporizadores que permite el control de las tres luces. Para el control de tiempos use el IC 555 y para controlar las cargas use TRIAC’s CON ACOPLE DIRECTO.

La alimentación del circuito de control será de  5VDC y además determinará el inicio del ciclo; las cargas, son bombillas de cada color (roja, amarilla y verde), son de 100W/120VAC. Para elegir el SCR, ver especificaciones abajo.

Analice, configure y construya el circuito que se muestra en el diagrama de bloques y haga la lista de materiales correspondiente.

Condiciones del Diseño:

**  Usar un máximo de 4 temporizadores 555 para el diseño.   .

**  Si es necesario, los transistores a utilizar son 2N3904 y 2N3906, según el caso, ambos tienen un β mayor que 100.

**  Para la Lógica de soporte NO se deben usar compuertas lógicas, la lógica debe hacerse con

diodos y/o transistores (DTL).

Cada grupo G1, G2 y G3, deben diseñar el semáforo con los siguientes tiempos ver tabla para T1(rojo), T2(amarillo) y T3(verde) y el temporizador T4 debe destellar 3 segundos antes de volver a empezar el ciclo