18/03/2014

UNIVERSISDAD       TECNOLÓGICA       DE       PEREIRA

PROGRAMA    DE    TECNOLOGÍA    ELÉCTRICA

LABORATORIO   DE   ELECTRÓNICA   INTEGRADA

PROFESOR:           JOSE NORBEY SANCHEZ F.

PREINFORME No 6.1:       “ASTABLES Y MONOESTABLES CON 555”

Diseñar un Barrera de Luz Visible. Para detectar el cruce de un cuerpo opaco use una Fotorresistencia como sensor, esta señal deberá disparar un temporizador MONOESTABLE de 1 segundo, y éste a su vez,  será usado para permitir que la sirena suene durante dicho tiempo. La sirena se construirá con dos circuitos ASTABLES anidados con frecuencias simétricas de 100Hz y 1.5kHz, y usará un parlante de 8Ω y 0,25W conectado a +VCC.

Para la alimentación del circuito se dispone de una batería de 9VCC.

Analice, configure y construya el circuito que se muestra en diagrama de bloques y haga la lista de materiales correspondiente.

Condiciones del Diseño:

**  Usar el 555 para el diseño del MONOESTABLE.

**  Usar el 556 para los ASTABLES del diseño de la sirena.

**  Para la Interfaz Óptica use el comparador LM339, este debe permitir calibrar la

sensibilidad a la luz por medio de un potenciómetro o trimmer resistivo.

**  La fuente de Luz provendrá de un bombillo que estará prendido permanentemente al frente

del sensor.

**  La Interfaz de Potencia se hace con transistores 2N3904 y/o 2N3906.  Ambos tienen un β

mínimo igual a 100.

**  Para la Lógica de soporte, si es necesaria, use cualquier tipo de compuerta.