18/03/2014

UNIVERSISDAD       TECNOLÓGICA       DE       PEREIRA

PROGRAMA    DE    TECNOLOGÍA    ELÉCTRICA

LABORATORIO   DE   ELECTRÓNICA   INTEGRADA

PROFESOR:           JOSE NORBEY SANCHEZ F.

PREINFORME No 6.2:       “ASTABLES Y MONOESTABLES CON 555”

Diseñar un Detector de Red AC. El circuito detectará la ausencia de la red de energía pública de 120VAC/60Hz, si esta falta por más de 3 segundos, se activa un relé de 6V/50mA  para encender la planta de energía de respaldo y el sistema de iluminación de emergencia. Adicionalmente, se emitirá una señal audible de 700Hz durante 1 segundo, que se repetirá intermitentemente cada 10 segundos . Para la señal audible se usará un parlante de 8Ω /0,25W conectado a +VCC.

Para la alimentación del circuito se dispone de una batería de 9VCC y además el circuito detector de red AC debe estar aislado eléctricamente del circuito de baja potencia DC.

Analice, configure y construya el circuito que se muestra en diagrama de bloques y haga la lista de materiales correspondiente.

Condiciones del Diseño:

**  Usar circuitos integrados 555 para el diseño de los ASTABLES y MONOESTABLES.

**  Use aislamiento óptico para detectar la red AC. Use el opto-acoplador 4N25.

**  Los transistores a usar en las interfaces de potencia son 2N3904 y/o 2N3906, y ambos

tienen un β mínimo igual a 100.

**  Para la Lógica de soporte, si es necesaria, use cualquier tipo de compuerta.