18/03/2014

UNIVERSISDAD       TECNOLÓGICA       DE       PEREIRA

PROGRAMA    DE    TECNOLOGÍA    ELÉCTRICA

LABORATORIO   DE   ELECTRÓNICA   INTEGRADA

PROFESOR:           JOSE NORBEY SANCHEZ F.

PREINFORME No 6.3:       “ASTABLES Y MONOESTABLES CON 555”

Diseñar una Detector de Intrusos con Alarma Sonora. El circuito detectará la intrusión por medio de dos tipos de sensores que pueden ser ubicados en las ventanas y/o las puertas:

- Un sensor de impactos con contactos mecánicos y sensibilidad ajustable.

- Un sensor de apertura tipo REED SWITCH de acción magnética.

Cuando se oprime una vez el pulsador de RESET, el sistema de vigilancia se DESARMA durante 30 segundos, este debe ser el tiempo suficiente para abandonar el área bajo vigilancia. Al cabo de dicho tiempo el sistema se ARMA y empieza a vigilar los accesos a través de los sensores estratégicamente ubicados, si uno de los sensores se activa, el sistema empieza un proceso de TEMPORIZACIÓN de 40 segundos, luego del cual la alarma sonora (sirena) y la luz del recinto se encenderán simultáneamente por medio de dos Relés de 12V/60mA.

Si el sistema de vigilancia no se APAGA, la sirena y la luz deberán desconectarse y conectarse intermitentemente cada 2.5 minutos por tiempo indefinido, o hasta que se apague, desconecte, o nuevamente se DESARME.

Para la alimentación del circuito y de la lámpara se dispone de una batería de 12VCC.

Analice, configure y construya el circuito que se muestra en diagrama de bloques y haga la lista de materiales correspondiente.

Condiciones del Diseño:

**  Usar el circuito integrado 555 para el diseño de los ASTABLES y los MONOESTABLES.

**  Los transistores a usar son 2N3904 y 2N3906. Ambos tienen un β mínimo igual a 100.

**  Para la Lógica de soporte, si es necesaria, use cualquier tipo de compuerta.