01/04/2014

UNIVERSIDAD       TECNOLÓGICA       DE       PEREIRA

PROGRAMA    DE    TECNOLOGÍA    ELÉCTRICA

LABORATORIO   DE   ELECTRÓNICA   INTEGRADA

PROFESOR:           JOSE NORBEY SANCHEZ FERNANDEZ

- PREINFORME No 8.2:                        “INTERUPTOR DE TACTO TEMPORIZADO”

Diseñar un circuito que opere como un INTERRUPTOR  AL TACTO TEMPORIZADO. En este circuito se deberá encender una bombilla cada vez que se toca una vez un terminal de contacto metálico (placa o cable desnudo) y deberá permanecer así hasta que se termine el tiempo de encendido, que podrá ser ajustado por medio de un potenciómetro entre 10 segundos y 5 minutos.

El encendido de la bombilla de 100 W y 120 VAC se hará usando interruptores AC de estado sólido con TRIAC.

Condiciones del Diseño:

**  Partiendo  de la RED  AC  de  120 VAC / 60 Hz, diseñar una  FUENTE  DE ALIMENTACIÓN

REGULADA POR ZENER sin  transformador de  +12 VCC y 100 mA  para  alimentar todo el

circuito.

**  Usar el circuito integrado temporizador XX555 para el TEMPORIZADOR DE CONTACTO de

1 segundo.

**  Usar  el  circuito  integrado  temporizador XX555 para el TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO

ajustable   por   medio  del  potenciómetro  SELECTOR DE TIEMPO entre 10 segundos  y  5

minutos.

**  Para el diseño  de  la  MEMORIA DE ENCENDIDO elegir y usar adecuadamente uno de  los

siguientes  FLIP-FLOP’s: CD4043, CD4027 o CD4013.

**  Se  cuenta con  los  TRIAC’s: BTA12-600B  y  BT134600E. Elegir  de  la  lista  dada  el  más

conveniente  para  diseñar   la  INTERFAZ  DE  CONMUTACIÓN CON  TRIAC, teniendo  en

cuenta que  la carga es una bombilla incandescente de 120 VAC / 100 W.

**  Usar  dos  diodos  LED ubicados estratégicamente para  indicar los estados de encendido  y

apagado  de  la  bombilla  (Verde y Rojo respectivamente).

**  Para la lógica  de soporte, si es necesaria, usar  cualquier tipo de compuerta y cualquier tipo

de transistor 2N3904 y/o 2N3906.

En la figura se muestra el diagrama en bloques del circuito.

Construir el circuito que se muestra en diagrama de bloques y hacer la lista de materiales correspondiente.

- NOTAS

1. Para elegir los TRIAC, se  deben  considerar: la  corriente (IT) y el voltaje (VT) RMS que debe

manejar como mínimo el dispositivo y la corriente de disparo (IG).

2. Para cargas superiores a 1 A los dispositivos de control electrónicos (TRIAC’s, SCR’s, BJT’s,

REGULADORES   DE   VOLTAJE  y   CORRIENTE,  AMPLIFICADORES  DE  POTENCIA  o

MOSFET’s) deben tener un disipador de energía térmica adecuado.

3. Cuando  los  TRIAC’s,  los SCR’s   y   los   transistores  manejan cargas de corriente  grande

(mayores a 1A) y  además  altamente  inductivas (con factor de potencia inferior a 0,7) deben

ser  protegidos  con  redes  RC (red  snubber)  contra  el  crecimiento abrupto de la corriente.

4. Cuando se desconozca el factor  de  amplificación  de  corriente, se puede considerar que

los transistores de baja potencia (con corriente menor a  1 A) tienen un  hFE mínimo de 100 y

que  los transistores de potencia media y alta  (con corriente entre 1 A y 10 A) tienen un  hFE

mínimo de 10 (en todos los casos  prácticos, siempre es mejor consultar  la hoja de datos del

transistor o medirlo).

5. El diseño debe incluir la magnitud y la potencia de todos los componentes usados.