01/04/2014

UNIVERSIDAD       TECNOLÓGICA       DE       PEREIRA

PROGRAMA    DE    TECNOLOGÍA    ELÉCTRICA

LABORATORIO   DE   ELECTRÓNICA   INTEGRADA

PROFESOR:           JOSE NORBEY SANCHEZ FERNANDEZ

- PREINFORME No 8.3:                         “INTERUPTOR DE SONIDO”

Diseñar un  INTERRUPTOR QUE OPERA CON EL SONIDO. Este circuito deberá conectar una carga resistiva cada vez que “escucha” un sonido, y desconectarla con el siguiente sonido que se “escucha”. Deberá tener un potenciómetro para el ajuste de la sensibilidad al sonido.

El transductor de sonido es un micrófono miniatura tipo ELECTRET, consulte la interfaz necesaria para polarizar y preamplificar este tipo de micrófonos.

Para controlar la carga use un TRIAC con acople óptico.

- Condiciones del Diseño:

**  La FUENTE DE ALIMENTACIÓN de  todo  el circuito será únicamente desde una Batería de

+9 VCC.

**  Diseñar la  ETAPA DE PREAMPLIFICACIÓN. Consultar las  características e implementar la

interfaz  electrónica  que  sea  necesaria  para polarizar  adecuadamente  y  preamplificar  el

micrófono ELECTRET.

**  Usar el amplificador operacional de alimentación monopolar  LM358 debidamente polarizado

para  LAS  ETAPAS  DE AMPLIFICACIÓN de la  señal AC del sonido que  se  requieran. La

ganancia   de   esta   etapa   debe  poder  ser  ajustada  entre  1  y  1000  por  medio  de  un

potenciómetro.

**  Diseñar  de  la  manera  más  simple  posible  el  CONVERTIDOR  AC  /  CC  encargado  de

convertir el sonido en una señal dinámica CC.

**  Usar  el  comparador   LM339  para  diseñar  la  RED  DE  COMPARACIÓN.  La  tensión  de

referencia  de  esta  etapa  debe  poder  ser  ajustada  por  medio  de  un  potenciómetro  de

SENSIBILIDAD.

**  Para el diseño de  la RED LÓGICA DE  MEMORIA elegir y usar adecuadamente uno de  los

siguientes  FLIP-FLOP’s: CD4027 o el CD4013.

**  Se cuenta con los OPTO-TRIAC’s: MOC3021 y MOC3011, y con los TRIAC’s: BTA12-600B

y  BT134600E. Elegir de  la  lista  dada  el  OPTOTRIAC y  el TRIAC más convenientes para

diseñar la  INTERFAZ  DE  CONMUTACIÓN CON  TRIAC, teniendo en cuenta que  la carga

es una bombilla incandescente de 120 VAC / 100 W.

**  Usar  dos  diodos  LED ubicados estratégicamente para  indicar los estados de encendido  y

apagado  de  la  bombilla  (Azul y Rojo respectivamente).

**  Para la lógica  de soporte, si es necesaria, usar  cualquier tipo de compuerta y cualquier tipo

de transistor 2N3904 y/o 2N3906.

En la figura se muestra el diagrama en bloques del circuito.

Construir el circuito que se muestra en diagrama de bloques y hacer la lista de materiales correspondiente.

- NOTAS

1. Para elegir los TRIAC, se  deben  considerar: la  corriente (IT) y el voltaje (VT) RMS que debe

manejar como mínimo el dispositivo y la corriente de disparo (IG).

2. Para cargas superiores a 1 A los dispositivos de control electrónicos (TRIAC’s, SCR’s, BJT’s,

REGULADORES   DE   VOLTAJE  y   CORRIENTE,  AMPLIFICADORES  DE  POTENCIA  o

MOSFET’s) deben tener un disipador de energía térmica adecuado.

3. Cuando  los  TRIAC’s,  los SCR’s   y   los   transistores  manejan cargas de corriente  grande

(mayores a 1A) y  además  altamente  inductivas (con factor de potencia inferior a 0,7) deben

ser  protegidos  con  redes  RC (red  snubber)  contra  el  crecimiento abrupto de la corriente.

4. Cuando se desconozca el factor  de  amplificación  de  corriente, se puede considerar que

los transistores de baja potencia (con corriente menor a  1 A) tienen un  hFE mínimo de 100 y

que  los transistores de potencia media y alta  (con corriente entre 1 A y 10 A) tienen un  hFE

mínimo de 10 (en todos los casos  prácticos, siempre es mejor consultar  la hoja de datos del

transistor o medirlo).

5. El diseño debe incluir la magnitud y la potencia de todos los componentes usados.