04/02/2014

UNIVERSISDAD       TECNOLÓGICA       DE       PEREIRA

PROGRAMA    DE    TECNOLOGÍA    ELÉCTRICA

LABORATORIO   DE   ELECTRÓNICA   INTEGRADA

PROFESOR:  JOSE NORBEY SANCHEZ FERNANDEZ

PREINFORME No.1:                       “COMPUERTAS LÓGICAS”

Diseñar un circuito con compuertas lógicas que tenga entrada BCD  y  detecte cuando la entrada sea mayor que el número 7. Cada vez que la entrada sea mayor que 7 se debe activar una señal luminosa (una bombilla de 120VAC/60W) por medio de un relé (el relé es de 12VDC y tiene una bobina de 200 Ω).

Condiciones del Diseño:

** Usar la tabla de la verdad y/o las leyes del algebra de Boole para diseñar y simplificar  el  circuito.

** Para construir el circuito use lógica con tecnología TTL, y únicamente use la compuerta universal NAND.  Aplique las transformaciones necesarias y dibuje nuevamente el circuito.

** Para activar el relé diseñe una interfaz con un transistor operando en corte y saturación, el diseño debe incluir la magnitud y la potencia de todos los componentes usados.